BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO LẬP TRÌNH NHÚNG

Sinh viên thực hiện: Phạm Tấn Minh Quân

Mã số sinh viên: 59131988

Khánh Hòa – 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO LẬP TRÌNH NHÚNG

Sinh viên thực hiện: Phạm Tấn Minh Quân

Mã số sinh viên: 59131988

Khánh Hòa – 2021

# Mục lục

Mục lục	i

Bài tập 1. Nháy led	1

1. Mô tả	1

2. Linh kiện	1

3. Sơ đồ thiết kế	1

4. Code	1

Bài tập 2. Nút bấm đèn led	2

1. Mô tả	2

2. Linh kiện	2

3. Sơ đồ thiết kế	2

4. Code	2

Bài tập 3. Cảm biến nhiệt độ	3

1. Mô tả	3

2. Linh kiện	3

3. Sơ đồ thiết kế	3

4. Code	3

Bài tập 4. Hiện số	5

1. Mô tả	5

2. Linh kiện	5

3. Sơ đồ thiết kế	5

4. Code	5

Bài tập 5. Led ma trận	7

1. Mô tả	7

2. Linh kiện	7

3. Sơ đồ thiết kế	7

4. Code	7

Bài tập 6. Đếm số từ 0 – 9	9

1. Mô tả	9

2. Linh kiện	9

3. Sơ đồ thiết kế	9

4. Code	9

Bài tập 7. Đếm số từ 0.0 – 9.9	10

1. Mô tả	10

2. Linh kiện	10

3. Sơ đồ thiết kế	10

4. Code	10

Bài tập 8. Điện trở quang hiện ra bảng LCD và độ sáng Led	11

1. Mô tả	11

2. Linh kiện	11

3. Sơ đồ thiết kế	11

4. Code	11

Bài tập 9. Đèn giao thông	13

1. Mô tả	13

2. Linh kiện	13

3. Sơ đồ thiết kế	13

4. Code	13

Bài tập 10. 8 nháy led	15

1. Mô tả	15

2. Linh kiện	15

3. Sơ đồ thiết kế	15

4. Code	16

Bài tập 11. Motors	17

1. Mô tả	17

2. Linh kiện	17

3. Sơ đồ thiết kế	17

4. Code	18

Bài tập 12. Motors	19

1. Mô tả	19

2. Linh kiện	19

3. Sơ đồ thiết kế	19

4. Code	20

# Bài tập 1. Nháy led

## 1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc tự động nháy đèn led sau khoản thời gian 1 giây. Led được nối vào cổng 13 của board.

## 2. Linh kiện

- Đèn led

- Điện trở R1 0.5kΩ

- Mạch arduino

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 1a. Sơ đồ hệ thống trên Proteus			Hình 1b. Sơ đồ hệ thống trên Tinkercard

## 4. Code

void setup() { pinMode (13, OUTPUT); // định nghĩa chân 13 } void loop() { digitalWrite (13, HIGH); // bật đèn delay(500); digitalWrite (13, LOW); // tắt đèn delay(500); }

# Bài tập 2. Nút bấm đèn led

## 1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc lập trình khi nhấn vào nút bấm nút thì đèn sẽ sáng và tắt khi thả nút ra.

## 2. Linh kiện

- Đèn led

- Điện trở R1 100Ω

- Nút

- Mạch arduino

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 2a. Sơ đồ hệ thống trên Proteus			Hình 2b. Sơ đồ hệ thống trên Tinkercard

## 4. Code

int x = 0; void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { x = digitalRead(2); // Đọc cổng 2, cất vào biến x if (x == HIGH) { // Kiểm tra xem nút có đang nhấn hay không digitalWrite(13, HIGH); // Bật led } else { digitalWrite(13, LOW); // Tắt led } delay(1000; }

# Bài tập 3. Cảm biến nhiệt độ

## 1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc lập trình  khi nhiệt độ đạt 37 độ C thì đèn sẽ sáng và tắt khi dưới 37 độ C.

## 2. Linh kiện

- Đèn led

- Mạch arduino

- Cảm biến nhiệt độ (LM34)

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 3a. Sơ đồ hệ thống trên Proteus			Hình 3b. Sơ đồ hệ thống trên Tinkercard

## 4. Code

void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int giatri = analogRead(A0); int nhietdo=map(giatri,20,358,-40,125); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); Serial.print(nhietdo); if(nhietdo>37) digitalWrite(10,HIGH); else digitalWrite(10,LOW); delay(1000); }

# Bài tập 4. Hiện số

## 1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc lập trình bảng số sẽ hiện thị số 0 và số 8.

## 2. Linh kiện

- Điện trở (RES16DIPIS) 100Ω

- Mạch arduino

- Led số (7SEG-COM-CATHODE)

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 3a. Sơ đồ hệ thống trên Proteus

## 4. Code

int a=6, b=5, c=4, d=3, e=2, f=1, g=0; void setup() { pinMode(a,OUTPUT); pinMode(b,OUTPUT); pinMode(c,OUTPUT); pinMode(d,OUTPUT); pinMode(e,OUTPUT); pinMode(f,OUTPUT); pinMode(g,OUTPUT); } void KHONG(){ digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); delay(1500); digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); delay(1500); } void loop() { KHONG(); }

# Bài tập 5. Led ma trận

## 1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc lập trình hiển thị số nhị phân (số nhị phân nhập trong code).

## 2. Linh kiện

- Mạch arduino

- Đèn led

- Bảng mạch

- Thanh ghi 74HC959

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 5. Sơ đồ hệ thống trên Tinkercard

## 4. Code

#define _latch 6 #define _clock 7 #define _data 5 void setup() { pinMode(_latch, OUTPUT); pinMode(_clock, OUTPUT); pinMode(_data, OUTPUT); } void loop() { //chot IC digitalWrite (_latch,LOW); //day du lieu ra IC int soLieu=255; // B11111111 hoac 0xff shiftOut(_data, _clock, LSBFIRST, soLieu); // mo chot , de IC out du lieu ra digitalWrite(_latch,HIGH); }

# Bài tập 6. Đếm số từ 0 – 9

## 1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc lập trình bảng số sẽ đếm từ 0 đến 9 và lặp lại.

## 2. Linh kiện

- Mạch arduino

- Led số

- Điện trở

- Bảng mạch

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 6. Sơ đồ hệ thống trên Tinkercard

## 4. Code

# Bài tập 7. Đếm số từ 0.0 – 9.9

## 1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc lập trình bảng số sẽ đếm từ 0.0 đến 9.9 và lặp lại.

## 2. Linh kiện

- Mạch arduino

- Led số

- Điện trở

- Bảng mạch

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 7. Sơ đồ hệ thống trên Tinkercard

## 4. Code

# Bài tập 8. Điện trở quang hiện ra bảng LCD và độ sáng Led

## 1. Mô tả

Bài này, khi thực hiện nếu kéo điện trở quang dưới 50% thì đèn led sẽ sáng và ngược lại, số liệu của điện trở quang thì sẽ được LCD hiện ra.

## 2. Linh kiện

- Mạch arduino

- Đèn led

- Điện trở

- Bảng mạch

- Màn hình LCD 16 x 2

- Chiết áp

- Điện trở quang

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 8. Sơ đồ hệ thống trên Tinkercard

## 4. Code

#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int resVal=0; void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("light power!"); pinMode(A0, INPUT); pinMode(1, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(1,(analogRead(A0)/1.3)); delay( 100 ); resVal=analogRead(A0); delay(300); // Wait for 300 millisecond(s) lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(resVal); }

# Bài tập 9. Đèn giao thông

## 1. Mô tả

Bài này, sẽ mô phỏng đèn điện giao thông, khi bắt đầu đèn đỏ sẽ sáng 25s, đèn vàng 10s và đèn xanh 30s.

## 2. Linh kiện

- Mạch arduino

- Đèn led

- Điện trở

- Bảng mạch

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 9. Sơ đồ hệ thống trên Tinkercard

## 4. Code

void setup() { pinMode(1, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(1, HIGH); delay(25000); digitalWrite(1, LOW); digitalWrite(2, HIGH); delay(10000); digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(3, HIGH); delay(30000); digitalWrite(3, LOW); }

# Bài tập 10. 8 nháy led

## 1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc lập trình trên các đèn Led, các đèn Led sẽ nháy theo các yêu cầu sau đây

- Đèn Led sẽ nháy theo từng cặp,

- Đèn Led nằm ở vị trí chẵn sẽ sáng,

- Đèn Led nằm ở vị trí lẻ sẽ sáng

- Tất cả 8 đèn nháy 3 lần.

## 2. Linh kiện

- Mạch arduino

- Đèn led

- Điện trở

- Bảng mạch

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 10. Sơ đồ hệ thống trên Tinkercard

## 4. Code

# Bài tập 11. Motors

## 1. Mô tả

Bài này, thực hiện việc lập trình motors quay nhanh rồi sau đó quay chậm lại và lặp lại.

## 2. Linh kiện

- Mạch arduino

- H-bridge Motor Driver L293D

- Bảng mạch

- DC Motor

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 11. Sơ đồ hệ thống trên Tinkercard

## 4. Code

# Bài tập 12. Led Trái tim

## 1. Mô tả

Bài này, thực hiện lập trình sáng/tắt tất cả các đèn led, sáng lần lượt từng đèn bằng STM32

## 2. Linh kiện

- STM32F401VE

- Resistor (RES16DIPIS)

- Led-Red

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 12. Sơ đồ hệ thống trên Proteus

## 4. Code

# Bài tập 13. Nút bấm ngắt ngoài

## 1. Mô tả

Bài này, những đèn led bên phải sẽ nhấp nháy liên tục, còn bên trái thì sẽ có nút bấm, khi nhấn vào nút thì đèn sẽ sáng và nhấn lần nữa để tắt, việc bấm vào nút này chỉ điều khiển đèn led trái còn những led bên phải vẫn nhấp nháy liên tục, không bị ảnh hưởng bởi việc bấm nút.

## 2. Linh kiện

- STM32F401VE

- Resistor (10WATT0R1)

- Led-Red

- Button

## 3. Sơ đồ thiết kế

Hình 12. Sơ đồ hệ thống trên Proteus

## 4. Code